附件1：

- 技术参数及要求

| 序号 | 名 称 | 主要技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动安平水准仪 | ★1.每公里往返测量标准偏差:≤±2.0mm； 2.望远镜:成像正像,放大倍率24×，有效孔径36mm，最短视距0.8m，乘常数100，加常数0； 3.补偿器:补偿范围≤±15′,安平精度≤±0.5″； 4.圆水泡角值:8′/2mm； 5.度盘刻划:360°； 6.分度间隔:1°； 7.工作温度:-30°～ +50°； 8.仪器重量:2kg； ★9.配置：尺垫3kg 1对+脚架1个+ 2m区格式木质水准尺2对； 备注：★为必须满足的参数项 | 5套 |
| 2 | GPS RTK系统（主机+对中杆） | 1、接收机跟踪特性： GPS：L1C/A、L1C、L2C、L2E、L5； GLONASS：L1C/A、L1P、L2C/A、L2P、L3； BDS：B1，B2，B3；GIOVE-A和GIOVE-B、E1、E5A、E5B； SBAS: L1C/A、L5（对于支持L5的SBAS卫星）； 2、精度可靠性： 静态测量精度：±（2.5 mm + 1mm/km×d）（d为被测点间距离，km）； 动态测量精度：±（8 mm + 1mm/km×d）（d为被测点间距离，km）； 3、无线通讯： 蓝牙：内置Bluetooth 2.1 + EDR，采用NFC无线通信技术， 网络通讯：4G网络通讯模块，； UHF电台：内置收发一体 0.5W/2W ； 通讯协议：TrimTalk450S,TrimMark3与国际品牌电台互通 ★4、物理及电源特性： 重量≤1kg，体积≤1.2L； 主机语音播报状态； 两块可卸锂电池， 3400mAh； 5、内存及数据： 内置存储：4 GB内部存储器； 差分数据格式：CMR+、CMRx、RTCM 2.1、RTCM 2.3、RTCM 3.0、RTCM 3.1、RTCM 3.2输入和输出； GPS输出数据格式：NMEA 0183、PJK平面坐标、二进制码、Trimble GSOF； 网络模式支持：VRS、FKP、MAC，支持NTRIP协议。 6、惯性传感系统：支持倾斜测量，电子水泡和倾斜补偿，支持云服务； 7、环境指标： 防水防尘：IP67；湿度：抗100%冷凝； 跌落：抗2米随杆跌落；工作时，可承受到40G10毫秒锯齿波冲击试验。 8、控制手簿： ★8.1、手簿操作系统：同时兼容Android4.4和Windows Embedded Handheld 6.5操作系统； 8.2、CPU：1GBRAM+16GB ROM、SD记忆卡扩展槽； ★8.3、全独立字母键盘、点触式样虚拟键盘录入, 3.7寸 阳光可视液晶屏，电容式触摸屏； ★8.4、手簿具备现场测图成图功能；手簿生成的图形可直接导出.cas格式 8.5、手簿配有 U 盘接口，支持 U 盘现场直接传输数据，手簿支持充电宝直接充电。 ★8.6、配套手簿软件可以直接打开的数据文件格式包括：矢量数据Personal Geodatabase（*.db）、File Geodatabase（*.gdb）、DWG/DXF、DGN影像数据*.TIF、*.IMG，无须电脑端处理即可通过手簿软件直接打开。软件提供可视化的方案编辑界面和丰富的元规则，可通过编写流程式数据处理方案对空间数据进行自动处理，节省人力、时间成本，提高生产、质检，为数据质量把关，供货前提供演示。 9、配套的地理信息软件要求： ★9.1基于AutoCAD平台技术的GIS前端数据处理系统，支持AutoCAD2010-AutoCAD2017的所有平台。软件具备地形成图、地籍成图、土地详查与勘测定界、检查入库等功能，全面面向GIS，使用骨架线实时编辑、简码用户化、GIS无缝接口等先进技术。 ★9.2能绘制满足2017新图式要求的地形图，并支持旧图式符号转换。 ★9.3支持标准图幅分幅、任意分幅、小比例尺分幅、工程图幅、倾斜分幅、批量分幅、批量倾斜分幅、700米公路分幅。 9.4、支持GB级的大影像加载，1秒内可加载3G数据，供货前提供演示。 9.5、支持主流点云格式数据的加载。 9.6、实现批量自动接边检查功能，实现同一文件夹内多幅图的自动接边检查，接边容差范围内的面实体和线实体，不留接边点。 ★9.7、提供断面图绘制、公路曲线设计等工程应用功能，多种完善的土方计算方法，具有方格网法，DTM法、断面法、等高线法等多种完善的土方计算方法；具有地物信息（长度、距离、方位、面积等）的查询、统计等功能；支持通过图面内容生成各类数据文件。 9.8、地籍处理： 提供权属线、界址点的生成、调整、修饰、删除等功能；提供宗地处理（加界址点、合并、分割、重构等）功能；支持各地籍地物属性修改；能够输出各种地籍表格（包括各类界址点成果表、坐标表，地籍调查表）。 售后服务及资格证书要求： ★中标人应在签订合同前提供产品和配套地理信息软件的功能演示及著作权登记证书、软件生产厂家专项授权及售后服务承诺。 | 2套 |

2.其它要求

| 其它 | - 付款方式 项目启动前，支付项目质保金5%；供货（服务）完成，经验收合格后付全款。 - 服务时间 合同签订生效后， 5天内供货安装完毕。 - 交货及验收 交货地点：校方指定地点。 验收：以双方签定的合同约定最终的验收形式。 4 质保期 质保期：1年 |
| --- | --- |